Étude hydraulique du camp du Poteau

Cette synthèse présente brièvement l’étude suivante, dont le résumé est placé en pages suivantes, et soulève quelques questions :

BECHELER Pierre (2012). CTPE de Captieux : Approche géologique, géomorphologique, hydrogéologique et pédologique. Etude menée dans le cadre de Natura 2000. 34p.

L’approche menée est particulièrement innovante : elle propose d’aborder la tectonique et notamment la présence de failles primaires ou secondaires, qui sont susceptibles de favoriser la mise en place des réseaux hydrauliques superficiels (et bien entendu plus profonds). Par ailleurs, les références pédologiques des Podzosols sont reconsidérées, faisant apparaître les horizons « indurés » comme indicateurs fiables de l’évolution des nappes. En réalité, la morphologie du terrain (pentes, creux, dômes…) conditionne l’écoulement de la nappe et par conséquent la formation des types de sols en fonction de la pente du terrain et de la nappe.

L’auteur identifie « l’accident du CTPEC » … (bien entendu géologique), qui correspond à une faille orientée SO/NE : elle délimite assez clairement deux typologies de sols : assez homogène et à niveau de nappe haut au NW de la faille (toute la zone air/sol grosso-modo), et au SE apparaît une plus grande diversité de sols, avec des niveaux de nappe assez variables (mais en règle générale, plus profonds qu’à l'ouest).

L’analyse hydraulique permet de simuler la relation entre pluviosité et ruissellement, ce dernier n’étant effectif que durant la période de décembre à avril, du fait du « débordement » de la nappe.

En conclusion :

- à ce stade de la connaissance de l’hydraulique du camp, la typologie des sols permet d’envisager une seconde phase d’étude, qui sera susceptible de répondre aux interrogations, et de mettre en place un suivi corrélé à la station météo installée sur site en juillet 2012.

- on peut implicitement évoquer les dysfonctionnements induits par le réseau de drainage, les niveaux d’eau à l’étiage sont souvent plus bas que le niveau hors perturbations. A cet égard, le canal nord constitue un facteur majeur de rabattement de la nappe que l’on peut mesurer  jusqu’à - 2,50 m/sol.

- pour les fossés, la mise en place (progressive) de seuils (troncs d’arbres), ou l’obturation avec renvoi vers la lande ou une mare sont à poursuivre.

- contenant la Peyronnet, sa réhabilitation (prévue dans le docob) devra se faire avec une expertise hydraulique préalable.

Quelques questions subsistent dans l’immédiat :

- est-il possible de quantifier, dans l’état actuel de l’étude, l’impact effectif du réseau de drainage ?

- est-il possible d’estimer l’impact (positif ?) de l’arrêt des travaux lourds de drainage depuis environ 8 ans ?

- peut-on établir un lien formel entre la cartographie des sols, et les potentialités d’habitats landicoles, notamment sur les podzosols indurés ?

- enfin, a-t-on une explication plausible sur l’origine des lagunes, sachant que l’on en trouve plus d’une vingtaine sur le camp, peu anthropisées (pas de creusement récent), mais souvent « eutrophisées ».

le chargé de mission Natura 2000

Gilles Granereau